- 川楚联合国际工程有限公司

- 玛曲县国有产业扶贫开发有限责任公司

- 牦牛生鲜乳冷链物流项目EPC总承包

- 《湿法生产线成套设备》

<技术说明>

- 川楚联合国际工程有限公司

日期：2023年04月10日

目  录

1、公司简介	3

2、 产品规划	3

3、设备描述	3

4、法规及标准	3

5、项目技术参数要求	4

5.1收奶工段	4

5.2混配料工段	4

5.3 CIP工段	4

5.4 浓缩工段	4

5.5喷雾干燥工段	5

6、主要设备	5

6.1 收奶系统	5

6.2 净乳分离、均质系统	8

6.3 奶油工段	10

6.4 CIP工段	12

6.5 油储存工段	14

6.6 配料工段	16

6.7 混料工段	18

6.8 暂存工段	19

6.9、浓缩工段	21

6.10 浓奶供料系统	26

6.11、干燥工段	27

6.12 塔清洗系统	33

7、自控系统	34

7.1 鲜奶收贮及标准化工段控制系统	34

7.2 奶油工段及CIP工段控制系统	35

7.3 配混料工段控制系统	36

7.4 浓缩控制系统	38

7.5 浓奶及干燥控制系统	39

7.6 CIP控制系统	40

8、服务标准	42

9、安全要求	42

10、清洁要求	42

11、 验证要求	42

12、 结构材料	43

13、生产自动化管理规范	43

14、服务要求	44

15、时间要求	45

16、其它要求	45

# 1、公司简介

川楚联合国际工程有限公司 EPC 项目，建设总投资 18000 万元，建设成集核心生产区、品控化验区、出入库区、办公区为一体的智能化制造工厂，占地面积 24000 平方米。每小时生产1200kg婴幼儿配方乳粉、全脂乳粉、调制乳粉产能要求；项目建成投运后，年产各种配方牦牛乳粉 10,000 吨。整套设备要求完成安装调试时间为 2023 年 8 月。

# 2、 产品规划

生产产品包括婴幼儿配方乳粉、全脂乳粉、调制乳粉，详见下表。

| 编号 | 名 称 | 生产线数 | 每小时产能 | 日产能（吨） | 包装规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全脂乳粉 | 1条 | 1.2吨 | 19.2 | 1*25kg |
| 2 | 调制乳粉 |  |  |  |  |

# 3、设备描述

范围：适用于婴幼儿乳粉、全脂乳粉、调制乳粉食品生产线的用户需求。包括：该设备的工艺设计、制造、包装、运输、保险、设备安装、合同内水电气汽冷管道安装、调试、人员培训、税金和售后服务、整体生产线工艺设计，直至生产出合格产品。

使用地区：甘肃甘南藏族自治州玛曲县，海拔：3600米；投标方提供的所有设备均保证在使用环境条件高海拔地区满足技术附件参数正常使用；

# 4、法规及标准

4.1 《食品安全国家标准 乳粉》GB 19644-2010

4.2 《生活饮用水卫生标准》  GB5749

4.3 《钢制焊接常压容器》 NB/T47003.1-2009

4.4 《热交换器》 GB/T151-2014

4.5 《热交换器及传热元件性能测试方法》GB/T27698.1~8-2011

4.6 《压力容器》 GB150-2011

4.7 《一般用途离心通风机技术条件》 JB/T10563-2006

4.8 《钢结构设计规范》 GB50017-2017

4.9 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012

4.10 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010（2016 版）

4.11 《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》 NB/T47008-2010

- 4.12 《流体输送用无缝钢管》 GB/T8163-2018

4.13 《承压设备焊接工艺评定》 NB/T47014-2011

4.14 《承压设备无损检测》 NB/T 47013.1~6-2015

4.15 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008

4.16 《工业企业噪声控制设计规范》 GB/T50087-2013

4.17 《食品工业洁净用房建筑技术规范》 GB 50687-2011

4.18 《食品安全国家标准 食品添加剂生产通用卫生规范》GB 31647-2018

4.19 《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》GB 14881-2013

4.20 《乳品设备安全卫生》  GB 12073-89

4.21 《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》  GB 9685-2008

4.22 《食品安全国家标准_食品接触用金属材料及制品》  GB_4806_9-2016_

4.23 《食品安全国家标准_不锈钢制品》  GB_9684-2011_

4.24 《输送流体用无缝钢管》  GBT 8163-1999

- 4.25 《食品机械安全卫生》  GB16798

# 5、项目技术参数要求

# 5.1收奶工段

- 5.1.1 每天处理鲜奶量   ≥150t/天

- 5.1.2 冷却后鲜奶温度   2-6℃

- 5.1.3巴氏杀菌温度     70-95℃

# 5.2混配料工段

- 5.2.1 混料时鲜奶温度加热到55-60℃

- 5.2.2 混料均匀，无脂肪上浮、分层现象

- 5.2.3 混料后物料温度冷却到4-6℃

# 5.3 CIP工段

- 5.3.1 1.5%浓度的碱液循环加热到75-85℃

- 5.3.2 1%浓度的硝酸液循环加热到55-60℃

- 5.3.3 清水罐中的清水循环加热到95℃以上

# 5.4 浓缩工段

5.4.1 水分蒸发量        10000kg/h

5.4.2 进料量           ≥13000kg/h

5.4.3 出料浓度           48～52%

5.4.4 工作蒸汽压力       0.6～0.8Mpa

5.4.5 蒸发器工作总蒸汽耗量≤3000kg/h

5.4.6 杀菌器蒸汽消耗：蒸汽直喷800 kg/h

5.4.7 冷却水循环量      120t/h（≤30℃）

5.4.8 耗水量            ≤1t/h

# 5.5喷雾干燥工段

5.5.1 进料量           2000～3000kg/h

5.5.2 进料浓度         40～55%（根据产品不同）

5.5.3 出粉量           1200kg/h  (全脂粉）

5.5.4 工作蒸汽压力     1.6～2.2Mpa

5.5.5 工作蒸汽耗量     ≤3800kg/h

5.5.6 进风温度         175～195℃

5.5.7 排风温度         68～97℃

5.5.8 静床加热温度     45-75℃

5.5.9 出粉温度          ≤ 28℃

5.5.10 产品得率         ≥98.5%

# 6、主要设备

# 6.1 收奶系统

6.1.1 主要设备服务

- 6.1.1.1 卸奶软管：数量2根、一用一备，收奶时连接奶车与卸奶泵，保证收奶正常流量不受影响，保证卫生条件；收奶结束后，连接CIP进程与卸奶泵，对卸奶泵与相应管路进行清洗。

- 6.1.1.2 卸奶泵  卫生型离心泵，对接奶车或受奶槽，对原奶进行收取及泵送至冷却装置后进入存储设备。

- 6.1.1.3 CIP回液泵  卫生型离心泵，对清洗奶槽车的清洗液进行回收，输送回CIP清洗工段。

- 6.1.1.4 受奶槽  受奶槽另配电子称，主要针对散奶户的原奶进行收购计量称重，受奶槽顶部配有清洗单元，收奶结束后进行自动清洗。

- 6.1.1.5 板式冷却器  功能是对卸奶泵输送过来的牛奶进行冷却，以保证原奶在低温的状态下储存（6℃以下），防止微生物的增值。

- 6.1.2 设备技术参数

- 6.1.2.1 卸奶管：管径：DN63  壁厚5：  长度：5m。

- 6.1.2.2 卸奶泵：流量：25t/h  扬程：24m。

- 6.1.2.3 CIP回液泵：流量：15t/h 扬程：24m。

- 6.1.2.4 受奶槽：容积：500L，尺寸：1400长×850宽×450高。

- 6.1.2.5 板式冷却器：流量：25t/h。

- 6.1.3 设备说明

- 6.1.3.1 卸奶管 数量：2根，使用时一用一备，材质：材质：PTFE，食品级不含朔化剂(含食品级证明材料)，耐清洗液酸碱。生产厂家：上海天擎。

- 6.1.3.2 卸奶泵：机封型式：单机封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联,电机外壳：不锈钢外罩。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

- 6.1.3.3 CIP回液泵：机封型式：单机封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机, 材质：泵头AISI316不锈钢，泵壳罩AISI304不锈钢。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

- 6.1.3.4 受奶槽 数量：1台，容积：500L，材质：AISI304不锈钢，奶槽结构：单层罐，无保温层，壁厚：3mm,支撑方式：四个可调底脚；焊道打磨400M抛光处理，抛光带40mm，保证内壁光滑无死角。生产厂家：自主品牌。

- 6.1.3.5 板式冷却器  数量：1台，材质：AISI304不锈钢，换热（冷却）介质：冰水冷却，冷却介质温度：-2℃-0℃，生产厂家：上海南华。

- 6.1.4设备主要配置

- 6.1.4.1 卸奶软管：食品级PTFE软管2根，卡箍接头2个。

- 6.1.4.2 卸奶泵：配备ABB电机，不锈钢泵罩。

- 6.1.4.3 CIP回液泵：配备ABB电机，不锈钢泵罩。

- 6.1.4.4 受奶槽：倒角矩形罐体单层，配备φ430卫生级人孔，自动清洗装置，清洗液进口，物料出口，4个不锈钢304可调底脚支架。

- 6.1.4.5 板式冷却器：物料进出口，冰水进出口，换热片，框架，压紧装置，密封垫圈，进出冰水阀门。

# 6.2 净乳分离、均质系统

## 6.2.1 主要设备服务

### 6.2.1.1 净乳分离机，经巴氏杀菌机组热交换后的牛奶，通过净乳分离机后，实现对鲜牛奶净乳和油脂分离功能，通过控制阀门组，进而实现脂肪标准化的目的。

### 6.2.1.2 超巴氏杀菌机组，四段式板式杀菌机组主要对原奶进行杀菌，杀灭和减少微生物含量，同时，其中预热段可以满足分离机和均质机的主要工艺要求，让均质工艺和分离工艺效果达到最佳，所以，四段式板式杀菌机组挂载搭配两台设备同时使用，清洗时也可以保证同时清洗无死角。

### 6.2.1.3 高压均质机，在一定温度的作用下，牛奶进入均质机后经往复泵加压后，通过均质阀后在剪切、涡流、空穴效应下，脂肪被破碎成均质一致的微粒，并均匀的混合在乳中。经分离机分离后重新按比例混合标准化的牛奶，经过均质机后能保证脂肪的直径均一，并均为分散在乳中。

### 6.2.1.4 室内奶仓，对原奶进行储存，奶仓的良好的保温性，保证了原奶在储存过程中，24小时内温度波动为±2℃，有效的控制微生物的繁殖；搅拌装置带定时开关功能，能够对原奶进行均匀的混合，并在牛奶低于搅拌液位时自动停止搅拌，防止脂肪上浮现象。

### 6.2.1.5 奶泵，奶泵1输送牛奶经流量计计量分三路输出，一路去浓缩设备；一路去板式冷却器回奶仓循环拉冷；一路去配料工段。奶泵2输送牛奶去超巴氏杀菌机组。

### 6.2.1.6 CIP回液泵，主要功能将3个奶仓的清洗液回收输送回CIP站。

## 6.2.2 设备技术参数

### 6.2.2.1 净乳分离机：处理量：15t/h。

### 6.2.2.2 超巴氏杀菌机组：处理量：15t/h。

### 6.2.2.3 高压均质机（双级） 流量：15t/h,设计工作压力：40mpa。

### 6.2.2.4 室内储奶仓容积：50m³。

### 6.2.2.5 奶泵1：流量：20t/h H=24m。

### 6.2.2.6 奶泵2 ：流量：15t/h H=24m。

### 6.2.2.7 CIP回液泵：流量：15t/h H=24m 。

## 6.2.3 设备的说明

### 6.2.3.1 净乳分离机：数量：1台 材质：AISI304不锈钢，阀组：配套脂肪标准化单元，生产厂家：GEA。

### 6.2.3.2 超巴氏杀菌机组 数量：1套，材质：AISI304不锈钢，生产厂家：上海南华。

### 6.2.3.3 高压均质机 数量：1台 材质：AISI304不锈钢，生产厂家：上海锦竹。

### 6.2.3.4 室内储奶仓 数量：3台 材质：AISI304不锈钢，罐壁：内胆3.0mm,外壁2.0mm；使用压力：内胆常压； 罐体结构：双层保温罐； 保温形式：筒体保温，PU保温厚度50mm； 封头形式：上下锥形封头； 搅拌形式：侧入桨式搅拌（36rpm）；罐体附件：密闭人孔，呼吸器，数显温度表，底部进出料口，CIP口。生产厂家：自主品牌。

### 6.2.3.4 奶泵1 数量：1台 机封型式：单机封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联,电机外壳：不锈钢外罩。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

### 6.2.3.5 奶泵2 数量：1台 机封型式：单机封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联,电机外壳：不锈钢外罩。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

### 6.2.3.6 CIP回液泵：机封型式：单机封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联, 材质：泵头AISI316不锈钢，泵壳罩AISI304不锈钢。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

## 6.2.4 设备主要配置

### 6.2.4.1 净乳分离机：变频启动，自动控制、自动排渣，配备自动控制箱，操作板面4寸触摸屏，配自动阀组，自动脂肪标准化。

### 6.2.4.2 超巴氏杀菌机组：配备杀菌温度自动控制系统1套，循环泵2台，热水泵1台。

### 6.2.4.3 高压均质机：本机由往复泵、物料进出管路、安全阀、变频器等组成两级均质功能，高压到低压。

### 6.2.4.4 室内储奶罐：配备侧搅拌、自动清洗系统、进出料管线。由检查人孔、呼吸器，清洗喷头、则搅拌、进出料管线组成。

### 6.2.4.5 奶泵：配ABB高原电机，不锈钢泵罩。

### 6.2.4.6 CIP回液泵：配ABB高原电机，不锈钢泵罩。

# 6.3 奶油工段

## 6.3.1 主要设备服务

### 6.3.1.1 超巴氏杀菌机组，四段式板式杀菌机组主要对稀奶油进行杀菌，杀灭和减少微生物含量，在满足杀菌效率的同时，清洗时也可以保证同时清洗无死角。

### 6.3.1.2 稀奶油保温罐，对稀奶油进行保温储存，保温罐良好的保温性，保证了稀奶油在储存过程中24小时内温度波动为±2℃，保证了工艺温度。

### 6.3.1.3 稀奶油成熟罐，保温罐中的稀奶油经杀菌后输送至稀奶油成熟罐中，主要是对奶油的成熟提供保障，成熟罐为夹层罐，配有冷热介质进行热交换，根据碘值的不同，控制冷热温度来达到成熟目的。

### 6.3.1.4出料泵，稀奶油通过奶泵将保温罐中的稀奶油输送到超巴氏杀菌机组。

### 6.3.1.5 转子泵，通过转子泵将成熟罐中的稀奶油输送到摔油机。

### 6.3.1.6 摔油机，稀奶油通过摔油机的摔打搅拌，形成奶油块，并排出酪乳。

### 6.3.1.7 CIP回液泵，主要功能将使用过的清洗液输送回CIP站。

## 6.3.2 设备技术参数

### 6.3.2.1 超巴氏杀菌机组：处理量：3t/h。

### 6.3.2.2 稀奶油保温罐，容积：3000L,2台 。

### 6.3.2.3 稀奶油成熟罐，容积：3000L,2台。

### 6.3.2.4 出料泵：流量：3t/h, H=14m 。

### 6.3.2.5 转子泵：流量：3t/h。

### 6.3.2.6 摔油机，工作容积：200L 1台

### 6.3.2.7 CIP回液泵：流量：15t/h 扬程：24m 。

## 6.3.3 设备的说明

### 6.3.3.1 超巴氏杀菌机组：材质：AISI304不锈钢，生产厂家：上海南华。

### 6.3.3.2 稀奶油保温罐：数量：2台  材质：AISI304不锈钢，罐壁：内胆3.0mm,外壁2.0mm；罐体内外焊接带400M抛光50mm，使用压力：内胆常压； 罐体结构：双层蜂窝夹套冷热罐；封头形式：上下锥形封头； 搅拌形式：偏心桨式搅拌；罐体附件：密闭人孔，呼吸器，数显温度表，顶部进料口，底部进出料口，CIP口。生产厂家：自主品牌。

### 6.3.3.3 稀奶油成熟罐：数量：2台 材质：AISI304不锈钢，罐壁：内胆3.0mm,外壁2.0mm；罐体内外焊接带400M抛光50mm，使用压力：内胆常压； 罐体结构：双层蜂窝夹套冷热罐；封头形式：上下锥形封头； 搅拌形式：偏心桨式搅拌；罐体附件：密闭人孔，呼吸器，数显温度表，顶部进料口，底部进出料口，CIP口。生产厂家：自主品牌。

### 6.3.3.4 出料泵：机封型式：单机封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联,电机外壳：不锈钢外罩。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

### 6.3.3.5 转子泵：材质：AISI304不锈钢 机封型式：单机封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联。 生产厂家：得利时。

### 6.3.3.6 摔油机：材质：AISI304不锈钢。 罐体容积：200L，生产厂家：自主品牌或外购。

### 6.3.3.7 CIP回液泵：机封型式：单机封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联,材质：泵头AISI316不锈钢，泵壳罩AISI304不锈钢。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

## 6.3.4 设备主要配置

### 6.3.4.1 超巴氏杀菌机组 配备杀菌温度自动控制系统1套，循环泵2台，热水泵1四段板式换热器，平衡缸，控制系统组成。

### 6.3.4.2 稀奶油保温罐 配备罐体热水夹套，顶部框式机械搅拌，自动清洗系统、进出料管线罐体热水夹套，人孔，呼吸器，清洗喷头，低速框式搅拌，进出料管线组成，主要是对奶油的保温与储存。

### 6.3.4.3 稀奶油成熟罐 配备罐体冷热水夹套，顶部框式机械搅拌，呼吸器，人孔，自动清洗系统、进出料管线。

### 6.3.4.4 出料泵：配ABB高原电机，不锈钢泵罩。

### 6.3.4.5 转子泵：配大间距两叶齿，ABB高原电机。

### 6.3.4.6 摔油机：配罐体，电机，人孔，物料进出口，清洗系统，保护围栏。

### 6.3.4.7 CIP回液泵：配ABB高原电机，不锈钢泵罩。

# 6.4 CIP工段

## 6.4.1 主要设备服务

### 6.4.1.1 稀酸稀碱罐，主要是对CIP系统提供保温存储作用。保温贮存配置好的酸碱液，当浓度不足时浓酸浓碱由投配泵送入，经气力混合器混合后，达到指标一致；当温度不足时，经CIP液送出泵经回流阀循环加热；清洗液由罐体下部管路经泵送送出，清洗液回收是由罐体顶部回收；罐体底部有排污口。

### 6.4.1.2 中和罐水罐，主要是对CIP系统提供存储作用。贮存回收的酸碱液或清水，气力混合器对中和罐中的回收液进行混合；清洗液由罐体下部管路经泵送出，清洗液回收是由罐体顶部回收；罐体底部有排污口。

### 6.4.1.3 热水罐，可用于清洗液调配水加热或回收水利用。

### 6.4.1.4 浓酸浓碱罐，对浓酸浓碱进行存储。罐体半卧于水平面下，浓酸浓碱车到达工厂后，由隔膜泵泵送输送至浓酸碱罐，自动调配酸碱液浓度。

### 6.4.1.5 气动隔膜泵，收取浓酸浓碱送入至浓酸碱罐储存，并将浓酸碱输送至稀酸稀碱罐，收取浓酸碱或送出浓酸碱的作用。

### 6.4.1.6 管式加热器，为清洗液进行加热，目的是达到清洗工艺温度的作用。当配置的酸碱也温度不够时，通过CIP出液泵循环与罐体循环，加热器进行加热，直至温度达到工艺要求温度；对设备清洗时，由于回收清洗液的原因，清洗液温度下降，管式加热器自动加热。

### 6.4.1.7 管式过滤器，将清洗回液中的杂质过滤除去的作用。

### 6.4.1.8 CIP送出泵，主要功能将CIP站的清洗液输送到被清洗设备处。在配置清洗液时，通过CIP送出泵与罐体形成循环进行调配，加热器对清洗液进行加热，工艺设备清洗时间3小时，干燥塔清洗时间12小时。

## 6.4.2 设备技术参数

### 6.4.2.1 稀酸稀碱罐，容积：15t。

### 6.4.2.2 中和罐水罐，容积：15t。

### 6.4.2.3 热水罐，容积：15t。

### 6.4.2.4 浓酸浓碱罐，容积：10t。

### 6.4.2.5气动隔膜泵：流量：3t/h、5t/h。

### 6.4.2.6 管式加热器：流量：30t/h, 温升：一次温升80度。

### 6.4.2.7 管式过滤器，流量：40t/h,  虑径：40目。

### 6.4.2.8 CIP送出泵1：流量：30t/h, H=36m；CIP送出泵2：流量：30t/h, H=36m；CIP送出泵3：流量：40t/h, H=90m。

## 6.4.3设备的说明

### 6.4.3.1 稀酸稀碱罐 数量：2台，材质：外壁AISI304不锈钢，内胆AISI316，罐壁：外壁2.0mm，内胆3.0mm；使用压力：内胆常压； 罐体结构：双层保温罐； 保温形式：筒体保温，PU保温厚度50mm； 封头形式：上下锥形封头； 搅拌形式：顶部气力搅拌。生产厂家：自主品牌。

### 6.4.3.2 中和罐水罐 数量：1台，材质：内胆AISI316，罐壁：内胆3.0mm,外壁2.0mm；使用压力：内胆常压； 罐体结构：双层保温罐（清水罐为单层罐）； 保温形式：筒体保温，PU保温厚度50mm； 封头形式：上下锥形封头； 搅拌形式：顶部气力搅拌。生产厂家：自主品牌。

### 6.4.3.3 热水罐 数量：1台，材质：内胆AISI316，罐壁：内胆3.0mm,外壁2.0mm；使用压力：内胆常压； 罐体结构：双层保温罐（清水罐为单层罐）； 保温形式：筒体保温，PU保温厚度50mm； 封头形式：上下锥形封头； 搅拌形式：顶部气力搅拌。生产厂家：自主品牌。

### 6.4.3.4 浓酸浓碱罐 数量：2台，材质：AISI316，罐壁：3.0mm；使用压力：常压； 罐体结构：单层罐；封头形式：上下锥形封头。生产厂家：自主品牌。

### 6.4.3.5 气动隔膜泵 数量：7台 材质：工程塑料  生产厂家：美国威马。

### 6.4.3.6 管式加热器：材质：AISI304不锈钢  生产厂家：国内一线品牌。

### 6.4.3.7 管式过滤器：材质：AISI304不锈钢 生产厂家：上海远安。

### 6.4.3.8 CIP送出泵：材质：泵头AISI316不锈钢，泵壳罩AISI304不锈钢  机封材质：碳化硅，密封形式：机械式单密封，生产厂家：上海中牧、远安或新莱。

## 6.4.4 设备主要配置

### 6.4.4.1 稀酸稀碱罐 不锈钢罐体，密闭人孔，呼吸器，数显温度表，顶部气力搅拌进口，水进口，CIP回液口，废气口，下部CIP液出口，底部排污口。

### 6.4.4.2 中和罐水罐 不锈钢罐体，密闭人孔，呼吸器，数显温度表，顶部气力搅拌进口，水进口，CIP回液口，废气口，下部CIP液出口，底部排污口。

### 6.4.4.3 浓酸浓碱罐 不锈钢罐体，保留焊缝抛光带50mm，密闭人孔（加锁孔），呼吸器，水进口，浓酸碱进口，下部浓酸碱液出口，底部排污口，爬梯护栏，电磁翻板液位计。

### 6.4.4.4 气动隔膜泵  工程塑料泵体，气室气阀组，隔膜，单向阀，物料进出口，压缩空气进口，压缩空气排出口。

### 6.4.4.5 管式加热器  不锈钢壳体，不锈钢管束，自动控温系统，清洗液进出口，清洗液出口，蒸汽冷凝排放阀组。

### 6.4.4.6 管式过滤器  物料进出口，滤网，卡箍，蝶阀。

### 6.4.4.7 CIP送出泵 配ABB高原电机 不锈钢泵罩。

# 6.5 油储存工段

## 6.5.1 主要设备服务

### 6.5.1.1 油脂及糖浆类罐 主要是对植物油及贻糖进行保温存储作用。运输贻糖或植物油的槽车经气动泵输送至储罐，在处于罐体下部的热水盘管加热，保证贻糖或植物油在一定温度下液态储存，24小时内温度波动为±2℃。

### 6.5.1.2 离心奶泵（配油用） 用于植物油或贻糖配料输送。配料时，离心泵将植物油罐或贻糖罐内的物料送入计量罐称重计量。

### 6.5.1.3 CIP回液泵，主要功能将清洗液输送回CIP站。

### 6.5.1.4 热水罐：为贻糖罐、植物油罐内加热盘管提供热水，防止物料冷凝。为稀奶油管路及贻糖植物油管路热水夹套提供热水，防止物料冷凝。

### 6.5.1.5 热水循环泵：主要功能是输送热水给贻糖植物油储罐；同时给稀奶油管路，贻糖植物油管路输送热水。

## 6.5.2 设备技术参数

### 6.5.2.1 油脂及糖浆类罐：容积：3000L。

### 6.5.2.2 气动泵：流量：15t/h ，H=24m。

### 6.5.2.3 离心奶泵：流量：10t/h， H=24m 。

### 6.5.2.4 CIP回液泵；流量：15t/h 扬程：24m 热水罐容积：1000L。

### 6.5.2.5 热水循环泵：流量：10t/h  H=24m 1台。

## 6.5.3 设备的说明

### 6.5.3.1 油脂及糖浆类罐：材质：AISI304不锈钢，罐壁：内胆3.0mm,外壁2.0mm；焊口400M抛光带50mm，使用压力：内胆常压；罐体结构：双层保温罐； 保温形式：筒体保温，PU保温厚度50mm； 封头形式：上下锥形封头；生产厂家：自主品牌。

### 6.5.3.2 气动泵工程塑料泵体：1台气室气阀组，隔膜，单向阀，物料进出口，压缩空气进口，压缩空气排出口。生产厂家：国内一线品牌。

### 6.5.3.3 离心泵：机封型式：单机封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联,电机外壳：不锈钢外罩。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

### 6.5.3.4 CIP回液泵：机封型式：单机封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联, 泵头AISI316不锈钢，泵壳罩AISI304不锈钢。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

### 6.5.3.5 热水罐：材质：AISI304不锈钢，罐壁：内胆3.0mm,外壁2.0mm；使用压力：内胆常压； 罐体结构：双层保温罐； 保温形式：筒体保温，PU保温厚度50mm；封头形式：上下锥形封头。生产厂家：自主品牌。

### 6.5.3.6 热水循环泵：材质：不锈钢泵壳罩  机封材质：碳化硅，密封形式：机械式单密封。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

## 6.5.4 设备主要配置

### 6.5.4.1 油脂及糖浆类罐：不锈钢罐体，密闭人孔，呼吸器，数显温度表，顶部进料口，顶部进水口，底部出料口，CIP口，加热盘管。

### 6.5.4.2 气动泵；压缩空气驱动，材质耐酸碱。

### 6.5.4.3 奶泵：配ABB高原电机，不锈钢泵罩。

### 6.5.4.4 CIP回液泵：配ABB高原电机，不锈钢泵罩。

### 6.5.4.5 热水罐：不锈钢罐体，密闭人孔，呼吸器，数显温度表，底部进出料口，CIP口，直喷式自动控温系统。

### 6.5.4.6 热水循环泵配ABB高原电机，不锈钢泵罩。

# 6.6 配料工段

## 6.6.1 主要设备组件与服务

### 6.6.1.1 配料隧道杀菌机：袋装物料通过传送带输送至隧道内，通过杀菌带吸尘功能的隧道后，通过传送带提升高度后，在向下传送带处被划袋装置将包装划开，物料流入拆包震动平台内。

### 6.6.1.2 拆包振动筛平台：筛体采用AISI304-2B不锈钢板制作，物料通过平台振动筛过滤后，将粉块、杂质和产品粉分别出口，粉料通过真空吸料机进入计量粉仓。

### 6.6.1.3 计量粉仓：接收真空吸料及输送进的物料，通过称重模块的称重计量，控制阀门开关计量出粉料量。气锤脉动震动，防止粉末物料挂壁。

### 6.6.1.4 真空吸料机，主要功能将粉料由拆包振动筛平台真空吸料并输送至计量粉仓。

### 6.6.1.5 真空混料机，主要功能将粉料、油脂及糖浆类、营养素、微量元素等原料通过与混料罐间循环混合达到乳化效果。

### 6.6.1.6 板式加热机组：主要对进入营养素罐参与配料的纯净水进行加热。

### 6.6.1.7 营养素及植物油计量罐：将纯净水与各种营养素进行调配，油脂及糖浆类进行精确的计量，通过真空混料机进行混合。

## 6.6.2 设备技术参数

### 6.6.2.1 配料隧道杀菌机  能输送速度：6米/分钟。拆包振动筛平台能力：3000kg/h。

### 6.6.2.2 计量粉仓容积：4m³。

### 6.6.2.3 真空吸料机3t/h（8m³/h）。

### 6.6.2.4 真空混料机规格：15t/h。

### 6.6.2.5 板式加热机组流量：5t/h 纯净水加热至65℃左右。

### 6.6.2.6 营养素及油脂及糖浆类罐：营养素罐：容积：200L ；油脂及糖浆类罐：容积：500L。

## 6.6.3 设备的说明

### 6.6.3.1 配料隧道杀菌机材质：AISI304不锈钢,滚筒式输送，生产厂家：上海鼎江、博正或同等。

### 6.6.3.2 拆包振动筛平台，材质：筛体AISI304-2B不锈钢，生产厂家：自主品牌。

### 6.6.3.3 计量粉仓，材质：AISI304不锈钢，罐壁：2.0mm，使用压力：常压； 罐体结构：单层罐；封头形式：上下锥形封头； 搅拌形式：气锤。生产厂家：自主品牌。

### 6.6.3.4 真空吸料机，材质：AISI304不锈钢  生产厂家：上海鼎江或博正。

### 6.6.3.5 真空混料机，配ABB高原电机，材质：AISI304不锈钢,生产厂家：自主品牌。

### 6.6.3.6 板式加热机组，材质：AISI304不锈钢  生产厂家：上海南华。

### 6.6.3.7 营养素及油脂及糖浆类罐，材质：AISI304不锈钢，罐壁：2.0mm，使用压力：常压； 罐体结构：单层罐；封头形式：上下锥形封头； 搅拌形式：高剪切。生产厂家：自主品牌。

## 6.6.4 设备主要配置

### 6.6.4.1 配料隧道杀菌机 配有1米进、2米出输送带各一条，隧道主体，输送电机，吸尘杀菌单元。配长1.5m，宽1m，高0.7m，304不锈钢无死角无毛边洁净平台。

### 6.6.4.2 拆包振动筛平台 筛体采用AISI304-2B不锈钢板制作，筛板式网16目，粉块、杂质出口，产品粉分出口，下滑式传动自动划袋装置。

### 6.6.4.3 计量粉仓 由粉仓筒体，称重模块，气锤，上下锥形封头，快开式锁紧人孔、呼吸器、关风卸料器组成物料出口，物料进口。

### 6.6.4.4 真空吸料机  物料进出口，真空负压装置。

### 6.6.4.5 真空混料机 真空泵，乳化泵，循环泵。

### 6.6.4.6 板式加热机组  自动控温单元，一段式板式换热器。

### 6.6.4.7 营养素及油脂及糖浆类罐  不锈钢罐体，电子地脚传感秤，顶部高速搅拌，数显，PLC控制。

# 6.7 混料工段

## 6.7.1 主要设备服务

### 6.7.1.1 板式加热机组：对进入混料罐的奶液进行加热。

### 6.7.1.2 板式加热机组：对进入混料罐的纯净水进行加热。

### 6.7.1.3 混料罐：对各种固体液体料液，水进行混合计量定容及储存。保温层保证了原奶在储存过程中，24小时内温度波动为±2℃。

### 6.7.1.4 奶泵：将混料罐中物料输送至下一工序。

### 6.7.1.5 CIP回液泵：主要功能将清洗液输送回CIP站。

### 6.7.2 设备技术参数

### 6.7.2.1 板式加热机组规格：20t/h。

### 6.7.2.2 板式加热机组规格：20t/h。

### 6.7.2.3 混料罐容积：15t。

### 6.7.2.4 奶泵规格：20t/h，H=24m。

### 6.7.2.5CIP回液泵规格15t/h，H=24m。

## 6.7.3 设备的说明

### 6.7.3.1 板式加热机组 数量：1台，材质：AISI304不锈钢,自动控温加热，生产厂家：上海南华。

### 6.7.3.2 板式加热机组 数量：1台，材质：AISI304不锈钢,自动控温加热，生产厂家：上海南华。

### 6.7.3.3 混料罐 容积：15t,数量：4台, 材质：AISI304不锈钢，罐壁：内胆3.0mm,外壁2.0mm；使用压力：内胆常压； 罐体结构：双层保温罐； 保温形式：筒体保温，PU保温厚度50mm； 封头形式：上下锥形封头；搅拌形式：侧入桨式搅拌（36rpm）；罐体附件：密闭人孔，呼吸器，数显温度表，罐体三分之二以上45度切线进料，底部进出料口，CIP口，无菌取样阀。生产厂家：自主品牌。

### 6.7.3.4 奶泵 数量：1台，机封型式：单机封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联,电机外壳：不锈钢外罩。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

### 6.7.3.5 CIP回液泵 数量：1台，机封型式：单机封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联, 泵头AISI316不锈钢，泵壳罩AISI304不锈钢。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

## 6.7.4 设备主要配置

### 6.7.4.1 板式加热机组 自动控温系统1套，水循环泵1台，水平衡槽1个，一段板式换热器1套。

### 6.7.4.2 板式加热机组 自动控温系统1套，水循环泵1台，水平衡槽1个，一段板式换热器1套。

### 6.7.4.3 混料罐 不锈钢罐体，纯净水进口，清洗液进口，搅拌装置，物料进出口，底脚计量称，无菌取样阀。

### 6.7.4.4 奶泵：配ABB高原电机，不锈钢泵罩。

### 6.7.4.5 CIP回液泵：配ABB高原电机，不锈钢泵罩.

# 6.8 暂存工段

## 6.8.1 主要设备服务

### 6.8.1.1 高压均质机：主要用于混合罐配料的高压均质工能，在一定温度的作用下，混合料液进入均质机后经往复泵加压后，通过均质阀后在剪切、涡流、空穴效应下，达到液固混合作用。

### 6.8.1.2 板式冷却机组：对均质后的物料进行冷却后，先进入两段是冷却器的第一段，此段物料与塔水进行热交换冷却；而后，物料进入第二段，此段物料与冰水进行热交换冷却，保证达到工艺温度储存至暂存罐。

### 6.8.1.3 中贮罐：对半成品物料进行暂存，保温层保证了原奶在储存过程中，24小时内温度波动为±2℃，并对物料进行混合搅拌。

### 6.8.1.4 奶泵：用于物料，将中贮罐中物料输送至浓缩工段的物料平衡缸。

### 6.8.1.5 CIP回液泵：主要功能将清洗液输送回CIP站。

## 6.8.2 设备技术参数

### 6.8.2.1 高压均质机规格：20t/h。

### 6.8.2.2 板式冷却机组规格：20t/h，双段。

### 6.8.2.3 中贮罐容积：15t。

### 6.8.2.4 奶泵规格：20t/h，H=24m。

### 6.8.2.5 CIP回液泵规格：15t/h，H=24m。

## 6.8.3 设备的说明

### 6.8.3.1 高压均质机 数量：1台，材质：AISI304不锈钢，双级均质，压力25Mpa,生产厂家：上海锦竹。

### 6.8.3.2 板式冷却机组 数量：1台，材质：AISI304不锈钢，手动控温冷却，生产厂家：上海南华。

### 6.8.3.3 中贮罐 数量：2台,容积：15t, 材质：AISI304不锈钢，罐壁：内胆3.0mm,外壁2.0mm，焊口抛光带400M抛光50mm；使用压力：内胆常压； 罐体结构：双层保温罐； 保温形式：筒体保温，PU保温厚度50mm； 封头形式：上下锥形封头；搅拌形式：侧入桨式搅拌（36rpm）；罐体附件：密闭人孔，呼吸器，数显温度表，顶部进料口，底部进出料口，CIP口，无菌取样阀。生产厂家：自主品牌。

### 6.8.3.4 奶泵 数量：1台，机封型式：单机封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联,电机外壳：不锈钢外罩。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

### 6.8.3.5 CIP回液泵 数量：1台，机封型式：单机封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联, 泵头AISI316不锈钢，泵壳罩AISI304不锈钢。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

## 6.8.4 设备主要配置

### 6.8.4.1 高压均质机：三柱塞往复泵1套，均质阀座2套，物料进出管路、安全阀、变频器1套等组成。

### 6.8.4.2 板式冷却机组 手动控温阀组1套，两段式板式热交换器1套，物料进出口。

### 6.8.4.3中贮罐 不锈钢罐体，纯净水进口，清洗液进口，侧搅拌，物料进出口，无菌取样阀。

### 6.8.4.4 奶泵：配ABB高原电机，不锈钢泵罩。

### 6.8.4.5 CIP回液泵：配ABB高原电机，不锈钢泵罩。

# 6.9、浓缩工段

## 6.9.1 主要设备组件与服务

### 6.9.1.1 平衡罐：对进入浓缩系统的物料进行缓冲存贮，清洗时清洗液的调配。

### 6.9.1.2 进料泵：对平衡槽内的物料进行输送，输送至浓缩设备中。

### 6.9.1.3预热器：物料由冷凝器热交换后依次进入各蒸发器间的预热器，盘管式预热器利用蒸发器内的二次蒸汽为热源，与物料形成间接加热，二次蒸汽冷凝水由预热器底部冷凝水口排出。

### 6.9.1.4直喷式杀菌器：物料流经直喷式杀菌器时，高压蒸汽直接喷入杀菌器与物料混合。对物料加热杀菌。

### 6.9.1.5 洁净蒸汽发生器：主要功能为直喷式杀菌器提供稳定压力的洁净蒸汽。

### 6.9.1.6 闪蒸罐：主要功能预热物料。

### 6.9.1.7 闪蒸泵：主要功能将闪蒸罐内的物料输送至蒸发器。

### 6.9.1.8 保温管：主要功能将杀菌器出物料进行保温杀菌。

### 6.9.1.9 蒸发器体：主要功能是将物料均布液流，使物料管束内壁承膜状自上而下流动，在此过程中，管束内的物料与管束外的蒸汽或二次蒸汽热源进行热交换，将料液水分蒸发，负压的作用是使料液低温沸腾。

### 6.9.1.10 分离器体：主要功能是将二次蒸汽内携带的料液液滴进行分离，二次蒸汽由分离器上口被吸出。

### 6.9.1.11 冷凝器：主要功能是首先，最后一效的二次蒸汽在冷凝器真空泵负压的作用下，被吸入冷凝器，而由平衡槽经进料泵输送的物料首先进入冷凝器，与二次蒸汽进行间接热交换，物料被二次蒸汽预热加热，二次蒸汽被冷却；其次，二次蒸汽在冷凝器内再经冷却水冷却后，变为冷凝水，经冷凝器下口被冷凝水泵送出。

### 6.9.1.12 循环泵：主要功能是对效体间物料的输送，把各效体下部和分离器排出的物料输送到下一效体。

### 6.9.1.13 出料泵：主要功能是将第三效最终浓缩后的完成液，经出料泵送至下一工段。

### 6.9.1.14 冷凝水泵：主要功能将经冷凝器冷却后的二次蒸汽冷凝水，经冷凝水泵输送至集水箱。

### 6.9.1.15 真空泵：主要功能是让浓缩系统处于一定的负压状态，保证物料低温沸点，并在保证三效内物料呈降膜流向工作的前提下，同时保证二次蒸汽也按所需流向流动。

### 6.9.1.16 热压泵：主要功能将生蒸汽通过热压泵与部份二次蒸汽经热压泵重新吸入与生蒸汽混合，加温加压，同时由于通过热压泵的蒸汽呈喷射雾状进入蒸发器加热壳体，蒸汽迅速扩散，料液加热温和，所以适合热敏性物料的浓缩。

### 6.9.1.17 蒸汽分配器：主要功能将饱和蒸汽按用热设备要求进行降压分配，安全阀和压力表保证压力压力安全，蒸汽冷凝水又分配器下部流出。

### 6.9.1.18 不凝气系统：将浓缩系统中蒸发器及预热器中的不凝性气体汇集，在真空泵负压作用下，经冷凝器排出。

### 6.9.1.19 冷凝水系统：主要功能将浓缩系统中蒸发器、预热器、冷凝器中的蒸汽或二次蒸汽冷凝水统一汇集，最终由冷凝水泵泵送至集水箱。

### 6.9.1.20 蒸发器平台：主要功能为操作人员提供安全有效的操作空间。

### 6.9.1.21 冷水罐：主要功能是回收浓缩系统中泵的机封冷却水，并控制机封冷却水在一定温度范围内，以保证对机封的保护。

### 6.9.1.22 水循环泵：主要功能是回收机封冷却水，并保证液位，水温超出范围后排出高温水，补充冷水。

## 6.9.2 设备技术参数

### 6.9.2.1 平衡罐容积：2000L   材质：SUS304。

### 6.9.2.2 进料泵规格：20t/h，H=48m，材质：SUS304。

### 6.9.2.3 预热器材质：SUS304。

### 6.9.2.4 直喷式杀菌器材质：SUS304。

### 6.9.2.5 洁净蒸汽发生器出气量：800Kg/h，压力：6bar  材质：SUS304。

### 6.9.2.6 闪蒸罐 材质：SUS304。

### 6.9.2.7 闪蒸泵20t/h，H=36m， 材质：SUS304。

### 6.9.2.8 保温管规格：保温时间：24、36、48秒  材质：SUS304。

### 6.9.2.9 蒸发器体蒸发量：10000kg/h   材质：SUS304 。

### 6.9.2.10 分离器体蒸发量：10000kg/h   材质：SUS304。

### 6.9.2.11冷凝器材质：SUS304。

### 6.9.2.12 循环泵规格：20t/h，H=24m。

### 6.9.2.13 出料泵规格：15t/h，H=36m。

### 6.9.2.14 冷凝水泵规格：20t/h，H=36m，。

### 6.9.2.15 真空泵

### 6.9.2.16 热压泵数量：1台  材质：SUS304。

### 6.9.2.17 蒸汽分配器材质：碳钢。

### 6.9.2.18 不凝气系统规格： 材质：SUS304。

### 6.9.2.19 冷凝水系统材质：SUS304。

### 6.9.2.20 蒸发器平台规格：9000长 2500宽  数量1台  材质：不锈钢。

### 6.9.2.21 冷水罐容积：1000L   数量1台  材质：不锈钢。

### 6.9.2.22 水循环泵：规格：1.5t/h，H=14m。

## 6.9.3 设备的说明

### 6.9.3.1 平衡罐数量：2台,容积：2t, 材质：AISI304不锈钢，罐壁：3.0mm；使用压力：内胆常压； 罐体结构：单层罐； 封头形式：上下锥形封头；罐体附件：密闭人孔，呼吸器，数显温度表，顶部进料口，底部进出料口，CIP口。生产厂家：自主品牌。

### 6.9.3.2 进料泵：机封型式：双端面密封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联,电机外壳：不锈钢外罩。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

### 6.9.3.3 预热器：材质：AISI304不锈钢，生产厂家：自主品牌。

### 6.9.3.4 直喷式杀菌器：材质：AISI304不锈钢，生产厂家：自主品牌。

### 6.9.3.5 洁净蒸汽发生器：材质：AISI304不锈钢, 生产厂家：斯派莎克。

### 6.9.3.6 闪蒸罐：材质：AISI304不锈钢，生产厂家：自主品牌。

### 6.9.3.7 闪蒸泵：机封型式：双端面密封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联,电机外壳：不锈钢外罩。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

### 6.9.3.8 保温管：材质：AISI304不锈钢，生产厂家：自主品牌。

### 6.9.3.9 蒸发器体：材质：AISI304不锈钢，生产厂家：自主品牌。

### 6.9.3.10 分离器体：材质：AISI304不锈钢，生产厂家：自主品牌。

### 6.9.3.11 冷凝器：材质：AISI304不锈钢，表面式，生产厂家：自主品牌。

### 6.9.3.12 循环泵：机封型式：双端面密封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联,电机外壳：不锈钢外罩。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

### 6.9.3.13 出料泵：机封型式：双端面密封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联,电机外壳：不锈钢外罩。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

### 6.9.3.14 冷凝：机封型式：双端面密封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联,电机外壳：不锈钢外罩。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

### 6.9.3.15 真空泵：材质：Q235, 机封型式：填料密封，材质：不锈钢叶轮，电机：高原电机直联。生产厂家：山东博真。

### 6.9.3.16 热压泵：材质：AISI304不锈钢，生产厂家：自主品牌。

### 6.9.3.17 蒸汽分配器：自主品牌。

### 6.9.3.18 不凝气系统：材质：AISI304不锈钢，生产厂家：自主品牌。

### 6.9.3.19 冷凝水系统：材质：AISI304不锈钢，生产厂家：自主品牌。

### 6.9.3.20 蒸发器平台：材质：AISI304不锈钢, 生产厂家：自主品牌。

### 6.9.3.21 冷水罐：材质：AISI304不锈钢，生产厂家：自主品牌。

### 6.9.3.22 水循环泵：机封型式：单机封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联,电机外壳：不锈钢外罩。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

## 6.9.4 设备主要配置

### 6.9.4.1 平衡罐 液位控制系统1套，清洗液投配口，清洗液进口，物料进出口，纯净水进口，电导率检测。

### 6.9.4.2 进料泵 配ABB高原电机，不锈钢泵罩。

### 6.9.4.3 预热器 预热器壳体，盘管管束，不凝性气体出口。

### 6.9.4.4 直喷式杀菌器 不锈钢壳体，物料进出口，蒸汽进口，蒸汽水降温系统（加旁通排地，前端截止阀为气动蝶阀，排地阀为气动蝶阀）。

### 6.9.4.5 洁净蒸汽发生器 斯派莎克原装进口，四氟隔热罩，中控远程操控。

### 6.9.4.6 闪蒸罐 液位检测控制系统1套，温度显示及传感器1套，物料进出口，CIP自动清洗装置1套。

### 6.9.4.7 闪蒸泵 配ABB高原电机，不锈钢泵罩。

### 6.9.4.8 保温管 不锈钢管，保温夹套，物料进出口。

### 6.9.4.9 蒸发器体 不锈钢罐体，物料进出口，液体分配器，降膜管束，自动清洗装置，蒸汽进口，不凝性气体出口。

### 6.9.4.10 分离器体 不锈钢分离器壳体，二次蒸汽进出口，物料出口，温度显示及传感器，压力检测，自动清洗装置1套，视镜。

### 6.9.4.11 冷凝器 不锈钢冷凝器壳体，冷却水进出口，冷凝水出口，不凝性气体进口，物料进出口，盘管管束，真空泵接口。

### 6.9.4.12 循环泵 配ABB高原电机，不锈钢泵罩。

### 6.9.4.13 出料泵 配ABB高原电机，不锈钢泵罩。

### 6.9.4.14 冷凝水泵 配ABB高原电机，不锈钢泵罩。

### 6.9.4.15 真空泵 水环式真空泵，不锈钢叶轮。

### 6.9.4.16 热压泵 节能型，高抽气系数，降噪式。

### 6.9.4.17 蒸汽分配器 分配器壳体，安全阀，压力表，疏水阀，蒸汽进口，蒸汽出口，冷凝水出口。

### 6.9.4.18 不凝气系统 不锈钢管路，连接件。

### 6.9.4.19 冷凝水系统 不锈钢管路，连接件。

### 6.9.4.20 蒸发器平台 不锈钢方钢，不锈钢板，不锈钢围栏。

### 6.9.4.21.冷水罐 不锈钢罐体，液位控制系统1套，温度控制系统1套。

### 6.9.4.22 水循环泵 配ABB高原电机，不锈钢泵罩。

# 6.10 浓奶供料系统

## 6.10.1 主要设备组件与服务

### 6.10.1.1 浓奶罐：对浓奶进行短时存贮，平衡前后设备的生产能力，两台罐可交替使用和清洗，保证生产连续性。

### 6.10.1.2 离心奶泵：输送浓奶至高压泵。

### 6.10.1.3 CIP回液泵：主要功能将清洗液输送回CIP站。

### 6.10.1.4 高压泵：对浓奶进行均质、加压输送，保证喷雾压力。

### 6.10.1.5 喷枪：主要功能将喷头输送至塔内。

### 6.10.1.6 喷头：主要功能将物料在高压的作用下，由喷嘴中形成雾化后喷出。

### 6.10.1.7 高压自控阀：自动控制高压喷枪开关。

## 6.10.2 设备技术参数

### 6.10.2.1 浓奶罐 容积：3000L。

### 6.10.2.2 离心奶泵：规格：5t/h，H=16m。

### 6.10.2.3 CIP回液泵：规格：15t/h，H=24m。

### 6.10.2.4 高压泵（带二级均质功能）规格：4t/h，压力：40Mpa。

### 6.10.2.5 喷枪  规格：DN16。

### 6.10.2.6 喷头 规格：防滴漏含单向阀。

### 6.10.2.7 高压自控阀  意大利欧玛尔，24V。

## 6.10.3 设备的说明

### 6.10.3.1 浓奶罐：材质：AISI304不锈钢, 生产厂家：自主品牌。

### 6.10.3.2 离心奶泵：机封型式：单机封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联,电机外壳：不锈钢外罩。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

### 6.10.3.3 CIP回液泵：机封型式：单机封，机封材质：合金材质，电机：ABB高原电机直联,电机外壳：不锈钢外罩。备选厂家：中牧、上海远安、新莱。

### 6.10.3.4 高压泵：材质：AISI304不锈钢, 生产厂家：上海锦竹。

### 6.10.3.5 喷枪：材质：AISI304不锈钢,生产厂家：自主品牌。

### 6.10.3.6喷头：材质：AISI304不锈钢,带防滴漏功能，生产厂家：斯普瑞、裕丹。

### 6.10.3.7 高压自控阀品牌：意大利欧玛尔。

## 6.10.4 设备主要配置

### 6.10.4.1 浓奶罐 保温：聚氨脂发泡或硅酸铝保温层厚度为50mm，人孔：密封型430外开人孔，呼吸器：防蚊蝇型呼吸器，清洗：球形CIP清洗喷头，罐腿：罐脚高度可调，下有不锈钢垫板，搅拌：顶部浆式搅拌，搅拌转速：搅拌器转速45rpm，下进出料管，上CIP接口，配可清洗取样阀。

### 6.10.4.2 离心奶泵 配ABB高原电机，不锈钢泵罩。

### 6.10.4.3 CIP回液泵 配ABB高原电机，不锈钢泵罩。

### 6.10.4.4 高压泵  配有强制润滑，冷却系统，机箱轴托架。

### 6.10.4.5喷枪 配冷却夹套，中心雾化杆配有细粉返回夹套。

### 6.10.4..6喷头 雾化器壳体，喷嘴管道，配备可更换的孔片，涡流片，内置液滴单向阀。

### 6.10.4.7 高压自控阀 不锈钢球阀体，含五位三通阀及电磁阀。

# 6.11、干燥工段

## 6.11.1 主要设备组件与服务

### 6.11.1.1 热风分配器：在干燥塔顶部，位于干燥室的顶部中心。确保干燥室均匀的空气分布，在雾化区形成合理的空气流速和最低的压力损失，一个导向柱体风室，中间有防转挡板，有均风板和导向板，由100毫米厚硅酸铝保温，内外都由AISI304-2B不锈钢板满焊制造，骨架由碳钢制造。

### 6.11.1.2 塔体：内体由AISI304-2B不锈钢材料制造，厚度3毫米，全焊结构焊缝抛光，底部具有内置流化床，具有平顶，可放置空气分布器。干燥室的顶部具有风冷系统，防止可能同顶部接触的颗粒过热。顶盖外部由不锈钢4毫米花纹板覆盖100毫米硅酸铝满焊保温，柱体80毫米空气保温板厚3.0mm，锥体80毫米空气保温板厚3.0mm，加强骨架由碳钢制造，外包皮采用1.0mm不锈钢拉丝板制造，设有2个检查方门，3个美国原装进口防爆门。

### 6.11.1.3 固定式流化床：位于干燥室的底部，用于奶粉的二次干燥。流化床上的穿孔板由带有方向性的孔的片断组成。这些孔的安排可以保证实现奶粉的细微旋转。这就可以保证奶粉有效的混合以及使奶粉出口移动使粉料进一步干燥。AISI304-2B不锈钢材料制造，柱体50毫米空气保温，外包皮采用1.0毫米AISI304-2B不锈钢拉丝板制造，设有2个检查人孔，Φ430，一个DN100视镜，一个出粉口和落粉管。有一套独立的进风系统，进风采用中、高效两级过滤，加热器采用不锈钢无缝管轧制铝翅片制造，蒸汽使用压力0.8MPa。可以调整粉层厚度，流入振动流化床。风机采用碳钢制造。

### 6.11.1.4 固定流化床风机：有1台单独的风机送风，经换热器预热后送入固定流，采用高压离心风机，进风进行亚高效过滤，风机采用碳钢制造，管道用不锈钢制造。

### 6.11.1.5 旋风捕粉系统：用于回收废气中夹带的细粉，AISI304-2B不锈钢材料制造，厚度3毫米，内部焊缝平整抛光。从干燥塔排出的废气，进入并连旋风，废风夹杂的细粉在此捕集，以提高产品的得率。

### 6.11.1.6 疏粉阀：安装在旋风分离器下部，使旋风分离器捕下来的粉末疏出，阀体由不锈钢制造，阀芯由AISI304不锈钢制造，减速电机带动阀芯旋转。

### 6.11.1.7 高压风机：由高压风机产生的高压风通过疏粉阀把旋风分离器捕下来的细粉输送到塔内或流化床。配有细粉附聚系统，输送管采用Φ80食品级透明加强管或不锈钢管，使二级旋风捕下的细粉喷入雾化湿料进行二次造粒，一级旋风捕下的较大颗粒粉吹入静床或动床混合。进风配高效过滤器。

### 6.11.1.8 墙体过滤器：空气通过过滤器进入进风机，使一般的灰尘不能进入产品中，过滤器采用初效、初效、高效三级过滤。

### 6.11.1.9 进风机：离心式，符合动平衡要求，高强度的风机壳体和叶轮采用碳钢制造，型体减震支架碳钢制造，外涂抗腐蚀漆，风管连接处有软接头。

### 6.11.1.10 空气加热器：工作压力1.8～2.2MPa的蒸汽进入加热管内把进入加热器的空气加热后送入塔内用于干燥物料。加热器设计压力不低于3.0MPa，加热器采用碳钢无缝管轧制铝合金翅片制造，散热翅片由铝管轧制而成热传导更好。4片用蒸汽直接加热，1片用于冷凝水回收后预热。配套的进汽、疏水系统，蒸汽进入分气缸后由分气缸连接到各散热器片，每片前后都有阀门，阀门采用4.0MPa柱塞阀，每片散热器都连接有一套过滤器和疏水器，并安装旁通阀，冷凝水汇集到一个集水管中排出返回锅炉房。除第1片使用冷凝水预热回收加热外，其余每片都要配置1台输水器，不能为减少配置而只串联只使用1台或2台疏水器，因前后冷凝水量为递减，而进风温度为递增，如串联会导致前面的加热器片吸收后面的加热器片的热量，而导致进风温度上不去而降低热风效率浪费能源。

### 6.11.1.11 排风机：将物料干燥后的废风排出室外，使系统产生所需要的负压力。叶轮符合静平衡、动平衡要求，高强度的风机壳体和叶轮采用不锈钢制造并增加自动清洗，型体减震支架碳钢制造，外涂抗腐蚀漆，带有清理孔和排污口。

### 6.11.1.12 排风同室外防雨帽：由气缸控制开闭，停止生产时防止雨水、鸟虫进入和空气倒流。不锈钢材料制造。

### 6.11.1.13 塔顶冷却系统：有2台单独的风机送风，使喷枪杆避免焦管，进风冷风圈保护塔顶不焦粉，采用高压离心风机，进风进行高效过滤，风机采用碳钢制造，管道用不锈钢制造。

### 6.11.1.14 空气锤振壁系统：安装在塔锥壁上的气锤对塔内壁进行敲击，使粘附在内壁上的物料滑落下来，连续不断的从干燥塔内排出。气锤敲击程序和频率可通过控制系统编制。

### 6.11.1.15 流化床主体：国际新型，大气室，高效率，疏化除湿冷却效果好。将固定流化床排出的粉料进一步干燥并冷却后排入筛粉机。设计符合卫生级要求，震动室是全焊结构，上、下两部由专用的波纹大孔板隔开，开孔斜向粉料输出方向，所有同物料接触的表面都由AISI304制造，表面贴膜保护，所有内部焊缝抛光，震动流化床有检查和清理门，带有CIP清洗装置，下面有清洗排液管，空气由侧底部进入。流化床震动元件采用两台振动电机完成，震动床安装在螺旋弹簧上，弹簧安装在支架上。

### 6.11.1.16 进风机：离心式，符合动平衡和静平衡要求，安装整体减震支架，由碳钢制造。

### 6.11.1.17 空气净化除湿器：为使进风更洁净，得到更好的产品质量，安装1台带有德国转轮除湿功能的亚高效空气净化器。配有冷却除湿系统，使送入流化床的粉料冷却和减湿，将空气由35℃（相对湿度75%）冷却到20℃（相对湿度55%）然后吹入流化床。冷却介质用冰水，进冰水温度2-4℃，出水温度8-10℃。

### 6.11.1.18 筛粉机：振动流化床排出的粉料进入筛粉机筛选，把部分粉块筛选出来，合格粉料进入包装间，最大筛粉量2000kg/h。配有取样阀。

## 6.11.2 设备技术参数

### 6.11.2.1 热风分配器 规格：DDD斜枪式热风箱。

### 6.11.2.2 塔体 规格：保温层厚度：80mm；干燥室可抗压冲击0.4 bar。

### 6.11.2.3 固定式流化床

### 6.11.2.4 固定流化床风机

### 6.11.2.5 旋风捕粉系统  规格：高效捕粉（甲方提供设备尺寸）。

### 6.11.2.6 疏粉阀 有效输送量（m3/h）：14～16；转子转速(r/min)：26；转子容积(l/r)：25；转子形式：开式转子；设计压力(Mpa)： 0.1；设计温度(C。)：80；驱动形式：链条驱动；进料口连接形式：圆形法兰；进风口连接形式：圆形法兰；出料口连接形式：圆形法兰；主体材料：SUS304不锈钢。

### 6.11.2.7 高压风机：免维护铝合金材质。

### 6.11.2.8墙体过滤器 初效滤：初阻值15pa，终阻值250pa，过滤效率G4；高效：过滤效率H13，初阻值180pa，终阻值450pa，配备电子压差计。

### 6.11.2.9 进风机

### 6.11.2.10 空气加热器  参数：20度升温至190度，蒸汽压力2.5Mpa。

### 6.11.2.11 排风机

### 6.11.2.12 排风同室外防雨帽 气动控制

### 6.11.2.13 塔顶冷却系统 亚高效：过滤效率H13，初阻值180pa，终阻值450pa；

### 6.11.2.14 空气锤振壁系统 工作压力0.2～0.25MPa，流量1.5～2.0m3/h。

### 6.11.2.15 流化床主体  2000型

### 6.11.2.16 进风机

### 6.11.2.17 空气净化除湿器 出风湿度45%以下，温度20度

### 6.11.2.18 筛粉机 ，2吨/小时流量。

## 6.11.3 设备的说明

### 6.11.3.1 热风分配器：材质：AISI304-2B不锈钢, 厚度3毫米，生产厂家：自主品牌。

### 6.11.3.2 塔体：材质AISI304-2B不锈钢，生产厂家：自主品牌。

### 6.11.3.3 固定式流化床：材质AISI304-2B不锈钢，生产厂家：自主品牌。

### 6.11.3.4 固定流化床风机：材质AISI304不锈钢，生产厂家：国内一线品牌。

### 6.11.3.5 旋风捕粉系统：材质AISI304-2B不锈钢, 生产厂家：自主品牌。

### 6.11.3.6 疏粉阀：材质AISI304不锈钢，生产厂家：国内一线品牌。

### 6.11.3.7 高压风机：材质铝合金，生产厂家：国内一线品牌。

### 6.11.3.8 墙体过滤器：材质金属材质/超细玻璃纤维，生产厂家：自主品牌。

### 6.11.3.9 进风机：材质碳钢，生产厂家：国内一线品牌。

### 6.11.3.10 空气加热器：材质不锈钢管铝翅片，生产厂家：国内一线品牌。

### 6.11.3.11 排风机：材质不锈钢，生产厂家：国内一线品牌。

### 6.11.3.12 排风同室外防雨帽：材质不锈钢，生产厂家：自主品牌。

### 6.11.3.13 塔顶冷却系统：材质碳钢制造，生产厂家：自主品牌。

### 6.11.3.14 空气锤振壁系统：材质筒体不锈钢304，气锤球：尼龙。生产厂家：自主品牌。

### 6.11.3.15 流化床主体：材质AISI304不锈钢, 生产厂家：自主品牌。

### 6.11.3.16 进风机材质：碳钢制造。生产厂家：国内品牌。

### 6.11.3.17 空气净化除湿器：材质Q235/304。生产厂家：无锡尚瑞特或同等。

### 6.11.3.18 筛粉机：材质AISI304不锈钢, 生产厂家：国内一线品牌

## 6.11.4 设备主要配置

### 6.11.4.1 热风分配器 分布器主体，导向叶片，硅酸铝保温层，不锈钢抗滑顶板，保温皮，观察检修口，楼梯和栏杆。

### 6.11.4.2 塔体 带支架的顶部上盖，顶板，具有排放口, 防滑, 踢脚板, 不锈钢筒体，锥形连接，直筒体检修门，保温和外包皮，离心风机。

### 6.11.4.3 固定式流化床 空气分布室，含检查孔和清洗液排放口，孔板，筒体顶部，具有检查孔，粉末出口流道，CIP喷雾球，粉末溢流挡板。

### 6.11.4.4 固定流化床风机 风机壳体，叶轮，减震支架。

### 6.11.4.5 旋风捕粉系统 旋风筒体，气锤，清洗人孔，手孔。

### 6.11.4.6 疏粉阀 阀体，阀芯。

### 6.11.4.7 高压风机 铝合金壳体，卫生型叶轮，吸入口含400目金属过滤器。

### 6.11.4.8 墙体过滤器 外壳、框架、初效滤网、高效滤网。

### 6.11.4.9 进风机 风机壳体、叶轮、主轴、封闭式风冷电机、变频器控制、带减振装置的底架。

### 6.11.4.10 空气加热器 支架，外皮，硅酸铝保温，进、出风变头，散热器片。

### 6.11.4.11 排风机 外壳，叶轮，主轴，风冷电机，变频器控制，底架。

### 6.11.4.12 排风同室外防雨帽 不锈钢罩。

### 6.11.4.13 塔顶冷却系统 叶轮，风机壳体，减震支架。

### 6.11.4.14 空气锤振壁系统 贮气桶，直角式肪冲阀，电磁阀24V，气锤球。

### 6.11.4.15 流化床主体 粉末入口和底部孔板，上部壳体带检查门，粉末出口，空气出口，溢流堰，底空气供给，空气接口，含清洗液排放口，孔板，底架，有弹簧，振动电机。

### 6.11.4.16 进风机 外壳，叶轮，封闭式风冷电机，变频器，底架，进出口内嵌式软连接。

### 6.11.4.17 空气净化除湿器 外壳，内置管束箱，冰水管外带翅片，滴水盘，排放阀，蒸汽管，蒸汽调节阀，冰水管，冰水调节阀。

### 6.11.4.18 筛粉机  弹簧支撑的槽型室，入口，出口，筛网，夹紧件，底架，带弹簧，振动电机。

# 6.12 塔清洗系统

## 6.12.1 主要设备服务

### 清洗系统 每个喷淋球在正常生产的时候都会自动补风，在喷球内形成正压，防止粉尘进入喷淋球内部，清洗液由CIP清洗系统直接供给，经过设置在各个点的清洗球，对喷雾干燥塔系统进行清洗，清洗也经收集到回液缓冲罐中，经清洗回液泵泵送回CIP清洗系统。

## 6.12.2 设备技术参数

### 清洗回液泵，流量：40t/h, H=90m。

## 6.12.3 设备的说明

### 喷淋球 数量：若干，空气供应系统：用于CIP系统防止干燥设备在操作的时候将喷淋球堵塞；CIP清洗回液缓冲罐1台，清洗回液泵1套，探入式球型喷头若干套，材质：AISI304不锈钢。生产厂家：自主品牌。

## 6.12.4 设备主要配置

喷淋球 空气供应系统，CIP缓冲罐，清洗回液泵，探入式球型喷头。

# 7、自控系统

| # 7.1 鲜奶收贮及标准化工段控制系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 控制方式 | 电气品牌 |
| 1 | 卸奶泵(对接奶车) | 远程和就地 | 施耐德 |
| 2 | CIP回液泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 3 | 奶泵（去巴杀分离机） | 远程启停 | 施耐德 |
| 4 | 奶泵(去分配盘) | 远程启停 | 施耐德 |
| 5 | 奶泵(去混合器A) | 远程启停 | 施耐德 |
| 6 | 奶泵(去混合器B) | 远程启停 | 施耐德 |
| 7 | 超巴氏杀菌机 | 远程启停 | 施耐德 |
| 8 | CIP回液泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 9 | 净乳分离机 | 远程启停 | 施耐德 |
| 10 | 高压均质机 | 远程启停 | 施耐德 |
| 11 | 奶仓搅拌器 | 远程启停 | 施耐德 |
| 12 | 蒸汽调节阀 | 远程启停 | 斯派萨克 |
| 13 | 气动蝶阀 | 远程启停 | 远安、中牧 |
| 14 | 防混阀 | 远程启停 | SPX |
| 15 | 温度传感器 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国IFM |
| 16 | 接近开关 | 上位机显示，颜色变化提示 | 欧姆龙 |
| 17 | 液位开关 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国IFM |
| 18 | 液位传感器 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国IFM |
| 19 | 电磁流量计 | 上位机显示，颜色变化提示 | E+H |
| 20 | 配电柜 | 带电流显示 | 不锈钢材质 |
| 21 | 控制系统 | 数据采集控制 | 西门子 |
| 22 | 组态软件 | 西门子WINCC | 西门子 |
| 23 | 工控机 | 研华工控机 | 研华 |
| 24 | 自控包含 | 设备的远程启停控制 | 自主 |
| 25 |  | 物料之后的自动水顶料功能 |  |
| 26 |  | 阀门与泵连锁控制 |  |
| 27 |  | 液位与泵连锁控制 |  |
| 28 |  | 仪表非正常状态报警提示 |  |

| # 7.2 奶油工段及CIP工段控制系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 控制方式 | 电气品牌 |
| 1 | 稀奶油保温（搅拌） | 远程启停 | 施耐德 |
| 2 | 稀奶油成熟（搅拌） | 远程启停 | 施耐德 |
| 3 | 超巴氏杀菌机 | 远程启停 | 施耐德 |
| 4 | 摔油机 | 现场启停 | 施耐德 |
| 5 | CIP回液泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 6 | 保温罐出料泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 7 | 转子泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 8 | CIP回液泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 9 | CIP送出泵 | 远程启停 | 西门子 |
| 10 | 蒸汽调节阀 | 远程启停 | 斯派萨克 |
| 11 | 气动蝶阀 | 远程启停 | 远安、中牧 |
| 12 | 防混阀 | 远程启停 | SPX |
| 13 | 温度传感器 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国IFM |
| 14 | 接近开关 | 上位机显示，颜色变化提示 | 欧姆龙 |
| 15 | 液位开关 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国IFM |
| 16 | 酸碱浓度 | 上位机显示，颜色变化提示 | E+H |
| 17 | 电导率 | 上位机显示，颜色变化提示 | E+H |
| 18 | 液位传感器 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国IFM |
| 19 | 配电柜 | 带电流显示 | 不锈钢材质 |
| 20 | 控制系统 | 数据采集控制 | 西门子 |
| 21 | 组态软件 | 西门子WINCC | 西门子 |
| 22 | 工控机 | 研华工控机 | 研华 |
| 23 | 自控包含 | 设备的远程启停控制 | 自主 |
| 24 |  | 物料之后的自动水顶料功能 |  |
| 25 |  | 阀门与泵连锁控制 |  |
| 26 |  | 液位与泵连锁控制 |  |
| 27 |  | 仪表非正常状态报警提示 |  |

| # 7.3 配混料工段控制系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 控制方式 | 电气品牌 |
| 1 | 配油泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 2 | 热水循环泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 3 | CIP回液泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 4 | 拆包机 | 现场启停 | 施耐德 |
| 5 | 自吸多功能混料机 | 远程启停 | 施耐德 |
| 6 | 营养素搅拌器 | 现场启停 | 施耐德 |
| 7 | 板式换热 | 远程启停 | 施耐德 |
| 8 | 中贮罐搅拌器 | 远程启停 | 施耐德 |
| 9 | 出料泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 10 | CIP回液泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 11 | 蒸汽调节阀 | 远程启停 | 斯派萨克 |
| 12 | 气动蝶阀 | 远程启停 | 中牧 |
| 13 | 防混阀 | 远程启停 | SPX |
| 14 | 温度传感器 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国IFM |
| 15 | 接近开关 | 上位机显示，颜色变化提示 | 欧姆龙 |
| 16 | 液位开关 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国IFM |
| 17 | 流量计 | 上位机显示，颜色变化提示 | E+H |
| 18 | 液位传感器 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国IFM |
| 19 | 配电柜 | 带电流显示 | 不锈钢材质 |
| 20 | 控制系统 | 数据采集控制 | 西门子 |
| 21 | 组态软件 | 西门子WINCC | 西门子 |
| 22 | 工控机 | 研华工控机 | 研华 |
| 23 | 自控包含 | 设备的远程启停控制 | 自主 |
| 24 |  | 物料之后的自动水顶料功能 |  |
| 25 |  | 阀门与泵连锁控制 |  |
| 26 |  | 液位与泵连锁控制 |  |
| 27 |  | 仪表非正常状态报警提示 |  |

| # 7.4 浓缩控制系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 控制方式 | 电气品牌 |
| 1 | 水环真空泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 2 | 一泵出料泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 3 | 二效循环泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 4 | 出料泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 5 | 冷凝水泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 6 | 进料泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 7 | 温度传感器 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国IFM |
| 8 | 液位传感器 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国IFM |
| 9 | 压力传感器 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国IFM |
| 10 | 音叉液位开关 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国IFM |
| 11 | 电磁流量计 | 上位机显示，颜色变化提示 | 国产 |
| 12 | 浓度检测仪 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国科隆 |
| 13 | 变频器 | 远程启停 | 西门子 |
| 14 | 配电柜 | 带电流显示 | 不锈钢材质 |
| 15 | 控制系统 | 数据采集控制 | 西门子 |
| 16 | 组态软件 | 西门子WINCC | 西门子 |
| 17 | 工控机 | 研华工控机 | 研华 |
| 18 | 自控包含 | 设备的远程启停控制 | 自主 |
| 19 |  | 物料之后的自动水顶料功能 |  |
| 20 |  | 阀门与泵连锁控制 |  |
| 21 |  | 液位与泵连锁控制 |  |
| 22 |  | 仪表非正常状态报警提示 |  |
| 23 |  | 温度、负压自动调节控制 |  |
| 24 |  | 系统生产自动控制 |  |
| 25 |  | 平衡缸液位自动控制 |  |

| # 7.5 浓奶及干燥控制系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 控制方式 | 电气品牌 |
| 1 | 浓料罐 | 远程启停 | 施耐德 |
| 2 | 离心奶泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 3 | 管式双联过滤器 | 远程启停 | 施耐德 |
| 4 | 高压泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 5 | CIP回程泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 6 | 塔顶冷却风机 | 远程启停 | 施耐德 |
| 7 | 干燥塔进风机 | 远程启停 | 施耐德 |
| 8 | 一级旋风输粉阀 | 远程启停 | 施耐德 |
| 9 | 二级旋风输粉阀 | 远程启停 | 施耐德 |
| 10 | 涡旋高压风机 | 远程启停 | 施耐德 |
| 11 | 排风机 | 远程启停 | 施耐德 |
| 12 | 固定床进风机 | 远程启停 | 施耐德 |
| 13 | 进风机 | 远程启停 | 施耐德 |
| 14 | 净化除湿冷却机箱 | 远程启停 | 施耐德 |
| 15 | 振动电机 | 远程启停 | 施耐德 |
| 16 | 圆形振动筛 | 远程启停 | 施耐德 |
| 17 | 粉仓 | 远程启停 | 施耐德 |
| 18 | 变频器 | 远程启停 | 西门子 |
| 19 | 温度传感器 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国IFM |
| 20 | 液位开关 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国IFM |
| 21 | 压力传感器 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国E+H |
| 15 | 配电柜 | 带电流显示 | 不锈钢材质 |
| 16 | 控制系统 | 数据采集控制 | 西门子 |
| 17 | 组态软件 | 西门子WINCC | 西门子 |
| 18 | 工控机 | 研华工控机 | 研华 |
| 19 | 自控包含 | 设备的远程启停控制 | 自主 |
| 20 |  | 物料之后的自动水顶料功能 |  |
| 21 |  | 喷枪自动开启 |  |
| 22 |  | 塔内负压自动控制 |  |
| 23 |  | 仪表非正常状态报警提示 |  |
| 24 |  | 排风温度自动调节控制 |  |
| 25 |  | 系统生产自动控制、温度异常自动提示 |  |

| # 7.6 CIP控制系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 控制方式 | 电气品牌 |
| 1 | CIP罐 | 远程启停 | 施耐德 |
| 2 | 浓酸、碱罐 | 远程启停 | 施耐德 |
| 3 | 气动隔膜泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 4 | CIP送出泵 | 远程启停 | 施耐德 |
| 5 | 蒸汽调节阀 | 远程启停 | 斯派萨克 |
| 6 | 气动蝶阀 | 远程启停 | 上海中牧 |
| 7 | 气动蝶阀 | 远程启停 | 上海中牧 |
| 8 | 气动角座阀 | 远程启停 | 上海中牧 |
| 9 | 电导率仪 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国E+H |
| 10 | 温度传感器 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国IFM |
| 11 | 液位开关 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国IFM |
| 12 | 压力传感器 | 上位机显示，颜色变化提示 | 德国IFM |
| 13 | 配电柜 | 带电流显示 | 不锈钢材质 |
| 14 | 控制系统 | 数据采集控制 | 西门子 |
| 15 | 组态软件 | 西门子WINCC | 西门子 |
| 16 | 工控机 | 研华工控机 | 研华 |
| 17 | 自控包含 | 设备的远程启停控制 | 自主 |
| 18 |  | 酸碱罐自动补酸、补碱 |  |
| 19 |  | 罐温度自动加热 |  |
| 20 |  | 清洗自动控制 |  |
| 21 |  | 清洗配方控制 |  |
| 22 |  | 温度异常自动提示 |  |

# 8、服务标准

ISO9001-2000版《质量管理体系.要求》。

ISO9004-2000版《质量管理体系.业绩改进指南》。

ISO9001-1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》。

服务目标

零投诉、零故障、100%满意。

# 9、安全要求

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 安全门、急停按钮具有保护装置互锁功能；只能在引起紧急操作命令后，用手动操作复位，复位后不应自动重新启动设备，只是允许再启动。 |
| 2 | 设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施保证人员、设备仍然处于安全可控状态。 |
| 3 | 设备动力故障时设备立即停车，保护操作者、设备本身以及产品，恢复供电，重新开启动力必须要求人员进行确认操作，不能是自动开启。 |
| 4 | 设备前后操作工频繁出现的位置设有紧急停机按钮，以便异常情况切断设备运转。 |
| 5 | 设备的电源开关具备断电上锁功能。 |
| 6 | 应具有过载保护、漏电跳脱装置，具备过流、过压欠压、过载、缺相保护。 |
| 7 | 设备所有旋转部件应配备安全罩。 |

# 10、清洁要求

- 10.1 设备的设计要注意容器内呈圆弧连接，边缘圆整化，没有面和面的连接，容器内部无螺纹配件、不得出现裂缝和凹缺，满焊和抛光来保证其容易清洁。

- 10.2 需要拆卸进行清洗的部件，应该易于拆装。

- 10.3 所有提供的防漏垫圈要便于更换和重新安装。

- 10.4 所有设备外部部件的螺栓，螺母都要有盖头或螺帽。

# 11、 验证要求

须提供用户工厂DQ/IQ/OQ和FAT文件，协助用户编写用户工厂PQ确认文件，并协助用户共同完成验证确认。IQ\OQ如需费用须在报价中详细说明。

# 12、 结构材料

- 12.1 设备外观应平整，美观；电焊部位焊缝完整，并经表面处理与外围外观、颜色相近，不得有明显焊点；外表面亚光处理。

- 12.2 垫圈、密封圈和O型圈应只用食品级的聚合材料，并要提供第三方材质证明。

- 12.3 软管接头、洁净空气管路及包括压缩空气接头等位于容器内的部件需采用卫生级ANSI 304或食品级材料，并要提供第三方材质证明。

- 12.4 除由于设备功能需要之外，设备外部不可有电线或管路外悬。机组任何部位不得有毛边致使人员刮伤之可能性。设备表面不得有明显刮伤、污损，电路配线端子需配线号及颜色分线之端子套。

- 12.5 供方需保证设备上使用全新未用过之组件。

- 12.6 使用的润滑油不能接触产品或产品可能接触的表面。

- 12.7 传动马达、减速机、链轮、变频器、轴承、传动轴等传动系统应能满足最大负荷产量要求。

- 12.8 传动系统的设计应充分考虑方便维护、保养与检修。

# 13、生产自动化管理规范

系统能与MES系统对接。

如果关键的质量数据的生成、处理、储存由软件控制，则软件必须符合如下要求。

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 设备操作系统安全访问需有四级密码保护。 操作者： 提供操作员访问所有设备常规操作的路径。 车间管理员：除操作者可以进入的区域外，还可以进行关键操作参数设置。 工程师/维修人员，能进入高一级的系统维护； 系统管理员，仅限于供应商或经供应商授权的专业人员进入。程序后台应保留所有操作痕迹，需要时可以导出。 |
| 2 | 所有生产设备/量测设备/搬运设备都要能够提供标准SCADA数据接口，涉及的设备包括 PLC，DCS，LED，UPS，AVG，称重设备，智能仪器仪表，电力设备，传感器，摄像设备、扫码仪器及其它模块设备。 数据交换的标准协议类型： Modbus / Etherner / Profinet / EtherCat. 其它特殊的接口和协议类型不考虑。 |
| 3 | 断电后保障PLC数据不丢失，保证程序完整。 |
| 4 | 程序后台应保留所有操作痕迹，需要时可以导出。 |

# 14、服务要求

## 14.1 所需文件

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 设备应贴有标准设备名牌，名牌上应注明名称、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 |
| 2 | 需提供系统源程序，且终身为甲方提供系统恢复的技术支持。 |
| 3 | 提供机器总装配图及部件型号、目录。 |
| 4 | 提供机器零组件分解组立图及零件编号、名称说明表。 |
| 5 | 提供文件清单，提供设备的工艺图纸、操作手册、电气手册（电路之配线以符号标明于接在线以便核查）、维修手册、备件手册、安装手册等文件资料一式三份，并提供电子版资料一份（提供的资料应有中文版本）。 |
| 6 | 提供所有仪表的技术描述和检验证书。提供设备的出厂检验合格证。对于对不能拆卸的仪器仪表可现场检测。 |
| 7 | 提供所有压力容器的原始资料和特种设备安全监督管理部门出具的检定报告。 |
| 8 | 须提供DQ/IQ/OQ/GAMP4、FAT文件，协助编写PQ确认文件，并协助共同完成验证确认。 |
| 9 | 所有文件资料统一用A4纸打印，采用A4尺寸塑料插页文件档案盒或其它形式；所有大于A3的文件及图纸，应折叠成A4尺寸。 |
| 10 | 润滑油型号和润滑油使用说明、与产品接触的润滑油的食品级证书。 |

## 14.2 检查和测试

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 机器订购后供应商需负责到货运输，安装、调试和培训服务。 |
| 2 | 机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 |
| 3 | 在调试过程中提供至少两次对该设备的相应技术培训。 |
| 4 | 机器到货，我公司通知供应商来厂安装日期起，应在60个工作日内完成安装,试车期间为2周，如2周内该机器始终无法完成连续三批合格产品时，供应商需无条件免费收回该机器，其运费、装箱费用由供应商负责、退回机器合同订立的全部款额。所有附件调试完成之日起6个月内不能出现故障（易损件除外、人为因素除外）。 |
| 5 | 保修期限为验收后12个月或发货后18个月，以先到日期为准，自安装试车完成验收日起。设备在保修期内出现故障，无论在任何时间（包括节假日），供方应在24小时内派出专业服务工程师进厂，帮助解决设备问题。机器试车后于保修期限内其消耗品或电子零件故障需由供应商负责免费供应修缮或更换。 |
| 6 | 设备应负责终身维修，供方需提供维修费用目录，应在接到报修48小时内派出专业服务工程师进厂，帮助解决设备问题。 |

# 15、时间要求

- 15.1 对URS的回复：在URS接收后五天之内回复。

- 15.2 DQ包括详细的功能设计说明示意图：宣布中标后25个工作日内回复并得到我方确认。

- 15.3 工厂测试/现场测试的说明：FAT前15个工作日内回复。

- 15.4 机械和电力图纸：在FAT之前三天提供。

- 15.5 控制系统详细资料和控制系统验证方案提交：在FAT之前一周。

# 16、其它要求

- 16.1 设备每个组件都要提供编码。

- 16.2 从设备导出的电缆、空气管等由供应商提供。

- 16.3 电器及气动控制柜的设计应考虑齐墙式安装，易于清洁与维修，安装规范，高、低压控制回路部分应严格分开，避免一切可能的PLC通讯干扰。

- 16.4 供应商要提供设备安装校正、维护使用的特殊工具。

- 16.5 如因机器故障导致停止生产时，需要延长保修期限。同时供应商需无条件负责免费更换故障零件。

- 16.6 提供两年期易耗备品零件(附备品零件清单及价格表)。

- 16.7 本URS中基本规格内容、技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求供应商提供资料，若有任何问题应于契约订定前先知会我方，在合约上说明，否则各项均列入机器到货验收时之依据。

- 16.8 供应商在报价中需要将所有需要汉德森提供的辅助设施（如冷热水、电、蒸汽、压缩空气、支架等）列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供应商自己承担。

- 16.9本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。